Comprendre le fonctionnement du système d’acquisition

Pour bien comprendre le voyage d'une image, du chantier jusqu'au calcul du risque, voici les étapes techniques expliquées simplement. On peut imaginer cela comme une chaîne de montage industrielle.

1. La Capture (Les "Yeux")

Fonction : cv2.VideoCapture

Les 5 caméras envoient un flux vidéo continu (souvent via un câble réseau ou Wi-Fi). En réalité, une vidéo n'existe pas : c'est une succession d'images fixes appelées "Frames".

- Le système "tire" ces images du flux à une vitesse précise (par exemple 20 images par seconde).

2. Le Regroupement (Le "Panier")

Fonction : _run_batch_inference_loop

Au lieu d'analyser chaque caméra une par une, ce qui serait lent, le système attend d'avoir récupéré la frame actuelle de chaque caméra (Cam 1, Cam 2, Cam 3, Cam 4, Cam 5).

- Il les met ensemble dans un "Batch" (un lot d'images). C'est beaucoup plus efficace pour le processeur graphique.

3. L'Intelligence Artificielle (Le "Cerveau")

Fonction : self.model(batch_frames) (YOLO)

C'est l'étape la plus complexe. L'IA scanne chaque image du lot pour transformer les pixels en objets compréhensibles.

- Input : Une image (grille de pixels colorés).

- Output : Une liste de coordonnées (ex: "Il y a une Personne dans le rectangle X=10, Y=50").

4. L'Enregistrement des Faits (Le "Notaire")

Fonction : _dispatch_results et save_detections_batch

Une fois que l'IA a "vu" les objets, il faut s'en souvenir.

- Le système transforme les rectangles vus par l'IA en texte et en chiffres (ex: camera_id: 2, objet: "casque", confiance: 98%).

- Ces données sont envoyées dans la Base de Données. C'est le disque dur qui garde la trace de tout ce qui a été vu.

5. L'Analyse HSE (Le "Juge")

Fonction : RiskEngine et process_dataframe

C'est ici que l'on sort du visuel pour entrer dans la sécurité. Cette fonction regarde le registre (la base de données) toutes les 10 ou 20 secondes.

- Elle ne regarde pas les images, elle analyse les statistiques.

- Logique : "Si sur la Caméra 2, je vois une Personne mais que je ne vois pas de Casque pendant plus de 5 secondes, alors je génère une alerte CRITIQUE."

Résumé du flux en 3 secondes :

- Image (Pixels) $\rightarrow$ Capturés par OpenCV.

- Objets (Rectangles) $\rightarrow$ Identifiés par YOLO (IA).

- Données (Texte/Chiffres) $\rightarrow$ Stockés en Base de Données.

- Décision (Risque/Alerte) $\rightarrow$ Calculée par le moteur de règles HSE.

C'est cette séparation en étapes qui permet au système de gérer 5 caméras sans s'arrêter : pendant que l'IA analyse l'image actuelle, le "Juge" analyse ce qui s'est passé il y a 10 secondes.